[image: image1.png]MENU UP  DOWN ENTER




用
户
手
册


适用机型

☆ 安装、使用产品前，请仔细阅读产品使用手册☆

目  录
第1章 注意事项与安装
1
1.
维护保养
2
2.
声明
2
3.
产品注意事项
2
第2章  参数数值输入
2
1.  设置布尔值参数
2
5.  设置灯具工作模式
2
6.  面板显示设置
2
7.  场景模式
2
8.  设置灯具工作参数
2
9.  查看灯具当前状态
2
第3章 通道描述
3
1.
通道表
3
第4章 常见故障及使用注意
4
1.
常见故障处理
5
2.
使用注意事项
6
3.
RDM使用注意事项
7


第一章  注意事项与安装

维护保养

本灯具应保持干燥，避免在潮湿环境下工作。
间歇性的使用会有效地延长本灯具的寿命。
为了获得良好的通风效果和灯光效果，要注意经常清洁风扇和风扇网以及透镜。
请勿用酒精等有机溶剂擦试灯具外壳，以免造成损坏。

声明

本产品在出厂进时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵守以上所陈述的警告事项和操作说明，任何因误用而导致的损坏不在本公司的保证之内，对忽视操作手册而导致的故障和问题亦不在经销商负责的范围内。

本手册如有技术改动，恕不另行通知。
产品注意事项
为保证产品的使用寿命，本产品切勿摆放在潮湿或漏水的地方，更不能在温度超过60度以上的环境工作
不要将本产品放置在易松动或易震动的地方。
为避免触电的危险，本产品的维修请求助专业人士维修。
灯泡使用时，电源电压变化不应超过±10%，电压过高，将缩短灯泡的寿命，电压过低，则影响灯泡的光色。
断电后，需20分钟后使用灯具充分冷却后才能再次通电使用。
为保证本产品的正常使用，请仔细阅读本说明。信号线连接（DMX）


使用符合规格的RS-485电缆：带屏蔽、120ohm特性阻抗、22-24 AWG、低容抗。不要使用麦克风电缆或有不同规定特性的电缆。端子的连接必须使用3或5针XLR型公/母性连接器。（最低1 / 4 W）。

 参数

电压:  AC100~240V  50/60HZ
频闪功率:672W

额定功率:300W
灯珠:  672颗RGB：0.5瓦，112颗W：3瓦
控制方式: DMX512、自走、主从、声控、带RDM功能。
通道:  CH17,CH07,CH15,CH21,CH39,CH112,CH17,CH33,CH65,CH68,CH117,CH70
调光:  32bit 0~100%线性调光

特点： 爆闪+染色+效果

彩光:32区可单独控制,白光:16区可单独控制,卓越的混色功能

强劲高输出的频闪效果,0-100%顺滑调光功能
工作温度: -30度~50度
频闪频率:  1~30HZ
外观:  金属、黑色
连接方式：DMX512输入输出 / 电源输入输出。
IP 等级: IP65

尺寸: 1000mm*90mm*136mm长宽高   

重量:7.3kg 
第三章 通道模式

通道表

本灯具通道可在场景模式下查看顺序，通道模式在“地址设置”页面中是设置，具体详细数据如下表所示：

一、显示面板
[image: image21.jpg]



菜单        向上      向下       确认
按键定义：
菜单键：选择功能
向上键: 参数递加
向下键: 参数递减
确认键：确定并保存

二、菜单功能
通电开机后按菜单键，依次出现菜单功能表；向上或向下键修改功能参数，确认键保存当前功能和参数（保存后具备掉电记忆）。
菜单功能表：
	A001
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	A512
	向上或向下修改地址码（A001~A512），确认键保存，默认A001。

	CH17
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	CH117
	向上或向下修改通道 

CH17,CH07,CH15,CH21,CH39,CH112,CH17,CH33,CH65,CH68,CH117,CH70，确认键保存，默认CH15。

	M000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	M127
	向上或向下修改RGB内置效果（M000~M127），确认键保存

	S000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	S255
	向上或向下修改内置效果运行速度（S000~S255），确认键保存，默认S000。

	P000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	P063
	向上或向下修改主光内置效果（P000~P063），确认键保存

	S000
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	S255
	向上或向下修改内置效果运行速度（S000~S255），确认键保存，默认S000。

	Soud
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Soud
	声控模式

	R255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	R000
	向上或向下修改红色灯珠亮度（R000~ R255），确认键保存，默认R255。

	G255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	G000
	向上或向下修改绿色灯珠亮度（G000~G255），确认键保存，默认G255。

	B255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	B000
	向上或向下修改蓝色灯珠亮度（B000~ B255），确认键保存，默认B255。

	W255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	W000
	向上或向下修改白色灯珠亮度（B000~ B255），确认键保存，默认B255。

	T000
	
	
	显示温度，如T045表示当前灯具温度为45℃；未安装10K热敏电阻显示T000。


三、工厂设置

   在A001~A512任意地址码时，按菜单键5秒进入工厂设置。工厂设置主要是灯具输出功率、风扇设置模式、设定温度保护点、发送参数的功能，工厂设置任意模式按菜单键5秒退出。
工厂设置表：
	R255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	R032
	向上或向下修改红色灯珠电流（R032~ R255），确认键保存，默认R220。

	G255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	G032
	向上或向下修改绿色灯珠电流（G032~G255），确认键保存，默认G220。

	B255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	B032
	向上或向下修改蓝色灯珠电流（B032~ B255），确认键保存，默认B220。

	W255
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	W032
	向上或向下修改白色灯珠电流（w032~ w255），确认键保存，默认w220。

	dir0
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	dir0
	dir0-1

	FAN0
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	FAN1
	风扇设置：FAN0灯珠亮即启动风扇，FAN1温度达到40度启动风扇，确认键保存。

	T040
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	T070
	设定温度保护点，向上或向下修改参数（40℃~70℃），按确认键保存，默认T065。

	Send
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Send
	向上或向下发送本机工厂设置参数，给其它所有三芯信号线并联连接的灯具；确认发送参数按菜单键5秒退出，否认参数按确认键撤销发送。


三、主从机控制
    有2台或2台以上相同的灯具用DMX三芯信号线连接，所有灯具修改为001~512任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具则为从机，所有从机显示屏不闪烁；用主机调节渐变、脉变、跳变、声控、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、声控、自走效果。
特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。
           2、所有灯具必须是在关闭DMX512控制台时主从机才有作用。
四、DMX512控制
所有灯具地址码设置好，将所有灯具用DMX三芯信号线并联连接至DMX512控制台，地址码停止闪烁，表示DMX512控制台信号已经发送到灯具，根据通道说明用DMX512控制台控制相关功能。
CH17通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	调光

	2
	000-255
	RGB频闪

	3
	000-255
	R

	4
	000-255
	G

	5
	000-255
	B

	6
	000-255
	RGB模式

	7
	000-255
	RGB速度

	8
	000-255
	W频闪

	9
	000-255
	W

	10
	000-255
	W模式

	11
	000-255
	W速度

	12
	000-255
	RGBW频闪

	13
	000-255
	RGBW模式

	14
	000-255
	RGBW速度

	15
	000-255
	背景色

	16
	000-255
	背景调光

	17
	000-255
	雾化


CH7通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	红

	2
	000-255
	绿

	3
	000-255
	蓝

	4
	000-255
	白

	5
	000-255
	调光

	6
	000-255
	调光微调

	7
	000-255
	雾化


CH15通道说明：
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	红

	2
	000-255
	绿

	3
	000-255
	蓝

	4
	000-255
	白

	5
	000-255
	宏颜色

	6
	000-255
	调光

	7
	000-255
	调光微调

	8
	000-255
	频闪持续时间

	9
	000-255
	频闪速率

	10
	000-255
	频闪

	11
	000-255
	RGB模式

	12
	000-255
	W模式

	13
	000-255
	模式速度

	14
	000-255
	淡出效果

	15
	000-255
	雾化


CH21通道说明
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	红

	2
	000-255
	绿

	3
	000-255
	蓝

	4
	000-255
	宏颜色

	5
	000-255
	RGB调光

	6
	000-255
	RGB调光微调

	7
	000-255
	RGB频闪持续时间

	8
	000-255
	RGB频闪速率

	9
	000-255
	RGB频闪

	10
	000-255
	RGB模式

	11
	000-255
	RGB速度

	12
	000-255
	RGB淡出

	13
	000-255
	W调光

	14
	000-255
	W调光微调

	15
	000-255
	W频闪持续时间

	16
	000-255
	W频闪速率

	17
	000-255
	W频闪

	18
	000-255
	W模式

	19
	000-255
	W速度

	20
	000-255
	W淡出

	21
	000-255
	雾化


CH39通道说明
	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	红1

	2
	000-255
	绿1

	3
	000-255
	蓝1

	4
	000-255
	红2

	5
	000-255
	绿2

	6
	000-255
	蓝2

	7
	000-255
	红3

	8
	000-255
	绿3

	9
	000-255
	蓝3

	10
	000-255
	红4

	11
	000-255
	绿4

	12
	000-255
	蓝4

	13
	000-255
	红5

	14
	000-255
	绿5

	15
	000-255
	蓝5

	16
	000-255
	红6

	17
	000-255
	绿6

	18
	000-255
	蓝6

	19
	000-255
	红7

	20
	000-255
	绿7

	21
	000-255
	蓝7

	22
	000-255
	红8

	23
	000-255
	绿8

	24
	000-255
	蓝8

	25
	000-255
	RGB调光

	26
	000-255
	RGB调光微调

	27
	000-255
	RGB频闪持续时间

	28
	000-255
	RGB频闪速率

	29
	000-255
	RGB频闪

	30
	000-255
	白1

	31
	000-255
	白2

	32
	000-255
	白3

	33
	000-255
	白4

	34
	000-255
	W调光

	35
	000-255
	W调光微调

	36
	000-255
	W频闪持续时间

	37
	000-255
	W频闪速率

	38
	000-255
	W频闪

	39
	000-255
	雾化


CH112通道说明：

	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	红1

	2
	000-255
	绿1

	3
	000-255
	蓝1

	4
	000-255
	红2

	5
	000-255
	绿2

	6
	000-255
	蓝2

	7
	000-255
	红3

	8
	000-255
	绿3

	9
	000-255
	蓝3

	10
	000-255
	红4

	11
	000-255
	绿4

	12
	000-255
	蓝4

	13
	000-255
	红5

	14
	000-255
	绿5

	15
	000-255
	蓝5

	16
	000-255
	红6

	17
	000-255
	绿6

	18
	000-255
	蓝6

	19
	000-255
	红7

	20
	000-255
	绿7

	21
	000-255
	蓝7

	22
	000-255
	红8

	23
	000-255
	绿8

	24
	000-255
	蓝8

	25
	000-255
	红9

	26
	000-255
	绿9

	27
	000-255
	蓝9

	28
	000-255
	红10

	29
	000-255
	绿10

	30
	000-255
	蓝10

	31
	000-255
	红11

	32
	000-255
	绿11

	33
	000-255
	蓝11

	34
	000-255
	红12

	35
	000-255
	绿12

	36
	000-255
	蓝12

	37
	000-255
	红13

	38
	000-255
	绿13

	39
	000-255
	蓝13

	40
	000-255
	红14

	41
	000-255
	绿14

	42
	000-255
	蓝14

	43
	000-255
	红15

	44
	000-255
	绿15

	45
	000-255
	蓝15

	46
	000-255
	红16

	47
	000-255
	绿16

	48
	000-255
	蓝16

	49
	000-255
	红17

	50
	000-255
	绿17

	51
	000-255
	蓝17

	52
	000-255
	红18

	53
	000-255
	绿18

	54
	000-255
	蓝18

	55
	000-255
	红19

	56
	000-255
	绿19

	57
	000-255
	蓝19

	58
	000-255
	红20

	59
	000-255
	绿20

	60
	000-255
	蓝20

	61
	000-255
	红21

	62
	000-255
	绿21

	63
	000-255
	蓝21

	64
	000-255
	红22

	65
	000-255
	绿22

	66
	000-255
	蓝22

	67
	000-255
	红23

	68
	000-255
	绿23

	69
	000-255
	蓝23

	70
	000-255
	红24

	71
	000-255
	绿24

	72
	000-255
	蓝24

	73
	000-255
	红25

	74
	000-255
	绿25

	75
	000-255
	蓝25

	76
	000-255
	红26

	77
	000-255
	绿26

	78
	000-255
	蓝26

	79
	000-255
	红27

	80
	000-255
	绿27

	81
	000-255
	蓝27

	82
	000-255
	红28

	83
	000-255
	绿28

	84
	000-255
	蓝28

	85
	000-255
	红29

	86
	000-255
	绿29

	87
	000-255
	蓝29

	88
	000-255
	红30

	89
	000-255
	绿30

	90
	000-255
	蓝30

	91
	000-255
	红31

	92
	000-255
	绿31

	93
	000-255
	蓝31

	94
	000-255
	红32

	95
	000-255
	绿32

	96
	000-255
	蓝32

	97
	000-255
	白1

	98
	000-255
	白2

	99
	000-255
	白3

	100
	000-255
	白4

	101
	000-255
	白5

	102
	000-255
	白6

	103
	000-255
	白7

	104
	000-255
	白8

	105
	000-255
	白9

	106
	000-255
	白10

	107
	000-255
	白11

	108
	000-255
	白12

	109
	000-255
	白13

	110
	000-255
	白14

	111
	000-255
	白15

	112
	000-255
	白16


CH17通道说明

	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	红1

	2
	000-255
	绿1

	3
	000-255
	蓝1

	4
	000-255
	红2

	5
	000-255
	绿2

	6
	000-255
	蓝2

	7
	000-255
	红3

	8
	000-255
	绿3

	9
	000-255
	蓝3

	10
	000-255
	红4

	11
	000-255
	绿4

	12
	000-255
	蓝4

	13
	000-255
	白1

	14
	000-255
	白2

	15
	000-255
	白3

	16
	000-255
	白4

	17
	000-255
	雾化


CH33通道说明

	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	红1

	2
	000-255
	绿1

	3
	000-255
	蓝1

	4
	000-255
	红2

	5
	000-255
	绿2

	6
	000-255
	蓝2

	7
	000-255
	红3

	8
	000-255
	绿3

	9
	000-255
	蓝3

	10
	000-255
	红4

	11
	000-255
	绿4

	12
	000-255
	蓝4

	13
	000-255
	红5

	14
	000-255
	绿5

	15
	000-255
	蓝5

	16
	000-255
	红6

	17
	000-255
	绿6

	18
	000-255
	蓝6

	19
	000-255
	红7

	20
	000-255
	绿7

	21
	000-255
	蓝7

	22
	000-255
	红8

	23
	000-255
	绿8

	24
	000-255
	蓝8

	25
	000-255
	白1

	26
	000-255
	白2

	27
	000-255
	白3

	28
	000-255
	白4

	29
	000-255
	白5

	30
	000-255
	白6

	31
	000-255
	白7

	32
	000-255
	白8

	33
	000-255
	雾化


CH65通道说明：

	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	红1

	2
	000-255
	绿1

	3
	000-255
	蓝1

	4
	000-255
	红2

	5
	000-255
	绿2

	6
	000-255
	蓝2

	7
	000-255
	红3

	8
	000-255
	绿3

	9
	000-255
	蓝3

	10
	000-255
	红4

	11
	000-255
	绿4

	12
	000-255
	蓝4

	13
	000-255
	红5

	14
	000-255
	绿5

	15
	000-255
	蓝5

	16
	000-255
	红6

	17
	000-255
	绿6

	18
	000-255
	蓝6

	19
	000-255
	红7

	20
	000-255
	绿7

	21
	000-255
	蓝7

	22
	000-255
	红8

	23
	000-255
	绿8

	24
	000-255
	蓝8

	25
	000-255
	红9

	26
	000-255
	绿9

	27
	000-255
	蓝9

	28
	000-255
	红10

	29
	000-255
	绿10

	30
	000-255
	蓝10

	31
	000-255
	红11

	32
	000-255
	绿11

	33
	000-255
	蓝11

	34
	000-255
	红12

	35
	000-255
	绿12

	36
	000-255
	蓝12

	37
	000-255
	红13

	38
	000-255
	绿13

	39
	000-255
	蓝13

	40
	000-255
	红14

	41
	000-255
	绿14

	42
	000-255
	蓝14

	43
	000-255
	红15

	44
	000-255
	绿15

	45
	000-255
	蓝15

	46
	000-255
	红16

	47
	000-255
	绿16

	48
	000-255
	蓝16

	49
	000-255
	白1

	50
	000-255
	白2

	51
	000-255
	白3

	52
	000-255
	白4

	53
	000-255
	白5

	54
	000-255
	白6

	55
	000-255
	白7

	56
	000-255
	白8

	57
	000-255
	白9

	58
	000-255
	白10

	59
	000-255
	白11

	60
	000-255
	白12

	61
	000-255
	白13

	62
	000-255
	白14

	63
	000-255
	白15

	64
	000-255
	白16

	65
	000-255
	雾化


CH68通道说明：

	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	调光

	2
	000-255
	RGB频闪

	3
	000-255
	W频闪

	4
	000-255
	雾化

	5
	000-255
	红1

	6
	000-255
	绿1

	7
	000-255
	蓝1

	8
	000-255
	红2

	9
	000-255
	绿2

	10
	000-255
	蓝2

	11
	000-255
	红3

	12
	000-255
	绿3

	13
	000-255
	蓝3

	14
	000-255
	红4

	15
	000-255
	绿4

	16
	000-255
	蓝4

	17
	000-255
	红5

	18
	000-255
	绿5

	19
	000-255
	蓝5

	20
	000-255
	红6

	21
	000-255
	绿6

	22
	000-255
	蓝6

	23
	000-255
	红7

	24
	000-255
	绿7

	25
	000-255
	蓝7

	26
	000-255
	红8

	27
	000-255
	绿8

	28
	000-255
	蓝8

	29
	000-255
	红9

	30
	000-255
	绿9

	31
	000-255
	蓝9

	32
	000-255
	红10

	33
	000-255
	绿10

	34
	000-255
	蓝10

	35
	000-255
	红11

	36
	000-255
	绿11

	37
	000-255
	蓝11

	38
	000-255
	红12

	39
	000-255
	绿12

	40
	000-255
	蓝12

	41
	000-255
	红13

	42
	000-255
	绿13

	43
	000-255
	蓝13

	44
	000-255
	红14

	45
	000-255
	绿14

	46
	000-255
	蓝14

	47
	000-255
	红15

	48
	000-255
	绿15

	49
	000-255
	蓝15

	50
	000-255
	红16

	51
	000-255
	绿16

	52
	000-255
	蓝16

	53
	000-255
	白1

	54
	000-255
	白2

	55
	000-255
	白3

	56
	000-255
	白4

	57
	000-255
	白5

	58
	000-255
	白6

	59
	000-255
	白7

	60
	000-255
	白8

	61
	000-255
	白9

	62
	000-255
	白10

	63
	000-255
	白11

	64
	000-255
	白12

	65
	000-255
	白13

	66
	000-255
	白14

	67
	000-255
	白15

	68
	000-255
	白16


CH117通道说明：

	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	调光

	2
	000-255
	频闪持续时间

	3
	000-255
	频闪速率

	4
	000-255
	频闪

	5
	000-255
	雾化

	6
	000-255
	红1

	7
	000-255
	绿1

	8
	000-255
	蓝1

	9
	000-255
	红2

	10
	000-255
	绿2

	11
	000-255
	蓝2

	12
	000-255
	红3

	13
	000-255
	绿3

	14
	000-255
	蓝3

	15
	000-255
	红4

	16
	000-255
	绿4

	17
	000-255
	蓝4

	18
	000-255
	红5

	19
	000-255
	绿5

	20
	000-255
	蓝5

	21
	000-255
	红6

	22
	000-255
	绿6

	23
	000-255
	蓝6

	24
	000-255
	红7

	25
	000-255
	绿7

	26
	000-255
	蓝7

	27
	000-255
	红8

	28
	000-255
	绿8

	29
	000-255
	蓝8

	30
	000-255
	红9

	31
	000-255
	绿9

	32
	000-255
	蓝9

	33
	000-255
	红10

	34
	000-255
	绿10

	35
	000-255
	蓝10

	36
	000-255
	红11

	37
	000-255
	绿11

	38
	000-255
	蓝11

	39
	000-255
	红12

	40
	000-255
	绿12

	41
	000-255
	蓝12

	42
	000-255
	红13

	43
	000-255
	绿13

	44
	000-255
	蓝13

	45
	000-255
	红14

	46
	000-255
	绿14

	47
	000-255
	蓝14

	48
	000-255
	红15

	49
	000-255
	绿15

	50
	000-255
	蓝15

	51
	000-255
	红16

	52
	000-255
	绿16

	53
	000-255
	蓝16

	54
	000-255
	红17

	55
	000-255
	绿17

	56
	000-255
	蓝17

	57
	000-255
	红18

	58
	000-255
	绿18

	59
	000-255
	蓝18

	60
	000-255
	红19

	61
	000-255
	绿19

	62
	000-255
	蓝19

	63
	000-255
	红20

	64
	000-255
	绿20

	65
	000-255
	蓝20

	66
	000-255
	红21

	67
	000-255
	绿21

	68
	000-255
	蓝21

	69
	000-255
	红22

	70
	000-255
	绿22

	71
	000-255
	蓝22

	72
	000-255
	红23

	73
	000-255
	绿23

	74
	000-255
	蓝23

	75
	000-255
	红24

	76
	000-255
	绿24

	77
	000-255
	蓝24

	78
	000-255
	红25

	79
	000-255
	绿25

	80
	000-255
	蓝25

	81
	000-255
	红26

	82
	000-255
	绿26

	83
	000-255
	蓝26

	84
	000-255
	红27

	85
	000-255
	绿27

	86
	000-255
	蓝27

	87
	000-255
	红28

	88
	000-255
	绿28

	89
	000-255
	蓝28

	90
	000-255
	红29

	91
	000-255
	绿29

	92
	000-255
	蓝29

	93
	000-255
	红30

	94
	000-255
	绿30

	95
	000-255
	蓝30

	96
	000-255
	红31

	97
	000-255
	绿31

	98
	000-255
	蓝31

	99
	000-255
	红32

	100
	000-255
	绿32

	101
	000-255
	蓝32

	102
	000-255
	白1

	103
	000-255
	白2

	104
	000-255
	白3

	105
	000-255
	白4

	106
	000-255
	白5

	107
	000-255
	白6

	108
	000-255
	白7

	109
	000-255
	白8

	110
	000-255
	白9

	111
	000-255
	白10

	112
	000-255
	白11

	113
	000-255
	白12

	114
	000-255
	白13

	115
	000-255
	白14

	116
	000-255
	白15

	117
	000-255
	白16


CH70通道说明：

	通道
	通道值
	基本功能

	1
	000-255
	调光

	2
	000-255
	RGB频闪

	3
	000-255
	W频闪

	4
	000-255
	雾化

	5
	000-255
	红1

	6
	000-255
	绿1

	7
	000-255
	蓝1

	8
	000-255
	红2

	9
	000-255
	绿2

	10
	000-255
	蓝2

	11
	000-255
	红3

	12
	000-255
	绿3

	13
	000-255
	蓝3

	14
	000-255
	红4

	15
	000-255
	绿4

	16
	000-255
	蓝4

	17
	000-255
	红5

	18
	000-255
	绿5

	19
	000-255
	蓝5

	20
	000-255
	红6

	21
	000-255
	绿6

	22
	000-255
	蓝6

	23
	000-255
	红7

	24
	000-255
	绿7

	25
	000-255
	蓝7

	26
	000-255
	红8

	27
	000-255
	绿8

	28
	000-255
	蓝8

	29
	000-255
	红9

	30
	000-255
	绿9

	31
	000-255
	蓝9

	32
	000-255
	红10

	33
	000-255
	绿10

	34
	000-255
	蓝10

	35
	000-255
	红11

	36
	000-255
	绿11

	37
	000-255
	蓝11

	38
	000-255
	红12

	39
	000-255
	绿12

	40
	000-255
	蓝12

	41
	000-255
	红13

	42
	000-255
	绿13

	43
	000-255
	蓝13

	44
	000-255
	红14

	
	
	

	45
	000-255
	绿14

	46
	000-255
	蓝14

	47
	000-255
	红15

	48
	000-255
	绿15

	49
	000-255
	蓝15

	50
	000-255
	红16

	51
	000-255
	绿16

	52
	000-255
	蓝16

	53
	000-255
	白1

	54
	000-255
	白2

	55
	000-255
	白3

	56
	000-255
	白4

	57
	000-255
	白5

	58
	000-255
	白6

	59
	000-255
	白7

	60
	000-255
	白8

	61
	000-255
	白9

	62
	000-255
	白10

	63
	000-255
	白11

	64
	000-255
	白12

	65
	000-255
	白13

	66
	000-255
	白14

	67
	000-255
	白15

	68
	000-255
	白16

	69
	000-255
	RGB淡出效果

	70
	000-255
	W淡出效果


第四章  常见故障及使用注意

常见故障处理

灯具内包含微电脑线路板、高压电源等专业部件，为了你的安全以及产品寿命，非专业人士切勿擅自拆卸灯具及相关配件。

灯泡不亮（LED光源除外）

可能原因：灯泡未完全冷却，或灯泡达寿命，处理如下：

因非正常操作，灯泡未完全冷却，应让灯体冷却10分钟以上，使其内部完全恢复到正常状态，然后再次启动电源即可；

检查灯泡是否达到使用寿命，应更换新的灯泡；

检查灯泡与点灯器线路是否漏电、脱落或接触不良；

更换新的点灯器。

光束显得暗淡

可能原因：灯泡使用时间长或光路不干净，处理如下：

检查灯泡是否达到使用寿命，应更换新的灯泡；

检查光学部件或灯泡是否干净，灯泡等光学器件上是否堆积有灰尘，需定期对灯具内灯泡及各部件进行清洁保养。

图案投射模糊

检查电子对焦通道值是否合适现在的投射距离。

灯具间歇性地工作

可以原因：内部线路进入保护状态，处理如下：

检查风机是否正常运行或是否变脏，致灯具内部温度升高；

检查内部温度控制开关是否处于闭合状态；

检查灯泡是否达到使用寿命，更换新的灯泡。
灯具正常复位后不接受控台的控制

可能原因：信号线故障或灯具参数设置不正常，处理如下：

检查起始地址码以及检查DMX信号线的连接情况（信号线线缆是否完好、佧侬头连接是否松动）；

加信号放大器、加120欧姆终端电阻；

灯具不能启动

可以原因：电源线路不良，处理如下：

检查电源输入插座上的保险是否熔断，更换保险；

灯具在长途运输中因振动而导致线路接触不良

检查输入电源，电脑板等接插器件。

使用注意事项

检查当地电源是否符合产品额定电压要求，漏电保护器、过流保护器等符合所带负载要求；

请勿使用绝缘层已损坏的电源线，不能将电源线搭接在其它导线上；

灯具采用的是强风制冷，容易积灰尘，必须每月进行一次清洁，特别是散热风口，否则会因积灰尘堵塞，导致散热不良，使灯具出现异常。

安装灯具时，固定螺丝一定要紧固，并配加安全索，并定时检查；

灯具在进行安装定位时，灯具表面上任何一点与任何易烧易爆物，保持最小距离为10米，离照射物距离为2.5米， 请不要将灯具直接安装在可燃物质表面上；

灯具连续工作时间建议不要超过10小时，连续启动灯具间隔时间应不得小于10分钟，否则会因为灯泡过热保护而不能正常触发；

使用开关阀闭关时间不应该超过5分钟，如果需要闭光较长时间，应使用控台（灯炮控制通道）关闭灯炮； 

为了保证多台灯具更好地遵从场景效果，灯具不应该一直处于未完成当前场景，即开始下一个场景动作，最好这种状态不要超过3分钟，确保多台灯具可同步运行；

使用过程中，如灯具出现异常应及时停止使用灯具，防止诱发其它故障。
RDM使用注意事项
RDM是DMX512-A协议的扩展版本，是远程设备管理（Remote  Device Management）协议，传统DMX512协议通信是单向通信，协议基于RS-485总线，RS-485为分时多点、半双工协议，同一时间只允许一个端口为主机输出，所以，使用RDM时要注意以下几点：
要使用支持RDM协议主机的控台或主机设备；

要使用双向信号放大器，传统单向信号放大器不适用RDM协议，因为RMD协议需要反馈数据，使用了单向放大器会阻隔返回的数据，导致搜索不到灯具；
所有灯具必须设置为DMX模式，保证信号线上只有一台主机；
终端插头的端子2和3之间必须插入一个120ohm的阻抗匹配电阻，当信号线比较长时，减少信号反射会使用差分信号更稳定，有利于通信的质量；
当出现灯具接受DMX控制，但不能RDM搜索灯具，先排查信号放大器，再排查信号线的2、3线是否有条线接触不良。

防水频闪条灯�LP500W IP









